BÁO CÁO THỰC HÀNH KIẾN TRÚC MÁY TÍNH TUẦN 4

Assignment 1

Code:

#Laboratory Exercise 4, Home Assignment 1

.text

start:

li $s1,1

li $s2,-2

li $t0,0 #No Overflow is default status

addu $s3,$s1,$s2 # s3 = s1 + s2

xor $t1,$s1,$s2 #Test if $s1 and $s2 have the same sign

bltz $t1,EXIT #If not: t1<0, exit

slt $t2,$s3,$s1 # if $s3 < $s1 => $t2 = 1

bltz $s1,NEGATIVE #Test if $s1 and $s2 is negative?

beq $t2,$zero,EXIT #if t2=0=> s3>s1 (s1 and $s2 are positive)

# if $s3 > $s1 then the result is not overflow =>jump EXIT

j OVERFLOW

NEGATIVE:

bne $t2,$zero,EXIT #if t2!=0 => $s3<s1 (s1 and $s2 are negative)

# if $s3 < $s1 then the result is not overflow =>jump EXIT

OVERFLOW:

li $t0,1 #the result is overflow1

EXIT:

Nhận xét

- TH1: Cộng 2 số dương không tràn bộ nhớ

- Lệnh: li $s1,1

li $s2,2

- Lệnh: li $t0,0 	#No Overflow is default status

- Gán giá trị 0 là trạng thái không tràn bộ nhớ cho $t0

- addu $s3,$s1,$s2

- s3 = s1 + s2

- xor $t1,$s1,$s2 		#Test if $s1 and $s2 have the same sign

- $t1 =3 => $s1 và $s2 cùng dấu

- bltz $t1,EXIT 	#If not: t1<0, exit

- vì $t1=3 >0 => chạy tiếp lệnh dưới

- slt $t2,$s3,$s1 	# if $s3 < $s1 => $t2 = 1

- Vì $s3>$s1 => $t2 =0

- bltz $s1,NEGATIVE 		#Test if $s1 and $s2 is negative?

- Vì $s1 =1 không <0 => tiếp tục chạy lệnh bên dưới

- beq $t2,$zero,EXIT 		#if t2=0=> s3>s1 (s1 and $s2 are positive)

- Vì $t2 =0=> Nhảy tới EXIT để kết thúc chương trình

- $t0 = 0 => Không bị tràn bộ nhớ

- TH2 : Cộng 2 số dương tràn bộ nhớ

- Tương tự như chương trình cộng 2 số dương nhưng tới lệnh:

- addu $s3,$s1,$s2 	# $s1=0x7fffffff, $s2

- s3 = s1 + s2 = -2  ( overflow )

- slt $t2,$s3,$s1

- Vì $s3 < $s1( -2< 0x7fffffff) => $t2 =1

- beq $t2,$zero,EXIT

- Vì $t2 =1 !=0 => chương trình sẽ jump tới OVERFLOW

- OVERFLOW:

li $t0,1 #the result is overflow is 1

- Gán giá trị 1 cho biến $t0=> Chương trình bị tràn bộ nhớ

- TH3 : Cộng 2 số khác dấu

- Tương tự chương trình cộng 2 số dương cho đến lệnh:

- xor $t1,$s1,$s2

- $t1 =-1 ( $s1 =1 , $s2 =-2)

- bltz $t1,EXIT 		#If not: t1<0, exit

- Vì trong TH này $t1 = <0 => Nhảy tới lệnh EXIT

- Vì $t0 = 0 => Chương trình không bị tràn bộ nhớ

- TH cộng 2 số âm không bị tràn bộ nhớ và bị tràn bộ nhớ sẽ lọt vào NEGATIVE, kết quả tương tự như TH1 và TH2

Assignment 2

Kết quả được chứa ở $s1:

- Lấy ra MSB của $s0

.text

li $s0, 0x312ACD81 # Set value to s0

li $t0, 0xFF000000 # Mask to get MSB

and $s1, $s0, $t0 # Get MSB

- Xóa LSB của $s0

.text

li $s0, 0x312ACD81 # Set value to s0

li $t0, 0xffffff00 # Mask to clear LSB

and $s1, $s0, $t0 # Clear LSB

- Đặt 8 bit bên phải của $s0 là 1

.text

li $s0, 0x312ACD81 # Set value to s0

li $t0, 0x000000ff # Mask to Set LSB

or $s1, $s0, $t0 # Set LSB

- Xóa $s0 ($s0 = 0)

.text

li $s0, 0x312ACD81 # Set value to s0

and $s0, $s0, $zero # Clear $s0

Assignment 3

.text

li $s1, 10

bltz $s1, NEGSET # Branch to set $s0 = -$s1 if s1 < 0

add $s0, $s1, $zero # s0 = s1 if s1 > 0

j EXIT

NEGSET:

li $t0, 0xffffffff # Load Mask to t0

xor $s3, $s1, $t0 # Set s0 = -s1

addi $s0, $s3, 1

EXIT:

.text

add $s0, $s1, $zero # s0 = s1

.text

li $s2, 0xffffffff

xor $s0, $s1, $s2 # s0 = not(s1)

.text

slt $t1, $s1, $s2

bne $t1, $zero, label

beq $s1, $s2, label

Assignment 4

.text

li $s1,0x7fffffff

li $s2,0x7fffffff

li $t0, 0 # Dedault status is no overflow

xor $t1, $s1, $s2 # Check s1 and s2 have the same sign

bltz $t1, EXIT # Exit if $t1<0 <=> different sign

# Else s1 and s2 have same sign

addu $s3, $s1, $s2 # s3 = s1 + s2

xor $t1, $s3, $s1 # Check sum and s1 have the same sign

bltz $t1, OVERFLOW # t1 < 0 <=> sum and s1 does not have the same sign => overflow

j EXIT

OVERFLOW:

li $t0, 1 # Overflow

EXIT:

Assignment 5

.text

li $s0, 1 # set first result s0 = 1

li $s1, 8 # set second factor s1 = 8 (small power of X2)

li $s2, 1 # value to determine stop time of loop

LOOP:

beq $s1, $s2, END # End if s1 = 1

sll $s0, $s0, 1 # s0 = s0 * 2

srl $s1, $s1, 1 # s1 = s1/2

j LOOP

END: